modélisation

On se donne UN cylindre vertical homogène plongé dans le rayonnement solaire atmosphérique. On adopte la simplification du type "bilans globaux" (approximation assez sévère).

Bilan  d'énergie interne, somme de quatre contributions:

dU/dt = QE  + Qconv + Qrayon2 + Qrayon1.

que l'on détaille en:

* variation de l'énergie interne

\F(∂ ;∂t) (C T1)

* refroidissement par la convection naturelle

Qconv = - H  (T1 -T∞)1/4(T1 -T∞)

* absorption de l'éclairement  E

QE = E

* ré émission de radiation.

Qrayon1 = - Σ T14

* absorption du rayonnement diffus

Qrayon2 = Σ T∞4

** Bilan (équation modèle)

\F(∂ ;∂t) (CT1) = E  - H  (T1 -T∞)1/4(T1 -T∞)  - Σ (T14  -T∞4)

Problème final

Avec le temps mesuré en heures on a à peu près

\F(∂ ;∂t) (T1) = E -  c1  (T1 -T∞)1/4(T1 -T∞)  - c2 (T14 -T∞4)

c1= 1.566 et c2=1.6 10-8, T∞=300K  T1(t=0)=287K

Exemple de résolution pour E=10

température

temps

Pour différentes valeurs de l'éclairement:

T∞=300 et E=1  	T1(t=∞)=300,3

T∞=300 et E=10 	T1(t=∞)=302,6

T∞=300 et E=100 	T1(t=∞)=320,

température

temps

Variation des coefficients

\F(∂ ;∂t) (T) = E -  c1  (T1 -T∞)1/4(T1 -T∞)  - c2 (T14 -T∞4)

c1= 1.566  et c2=0.8 10-8, E=10,  T∞=300K  T1(t=0)=287K T1(t=∞)=303.3K

c1= 1.566 et c2=1.6 10-8,	E=10,  T∞=300K  T1(t=0)=287K   T1(t=∞)=302.6K

c1= 1.566  et c2=3.2 10-8, E=10,  T∞=300K  T1(t=0)=287K   T1(t=∞)=301.8K

température

temps

Incertitude sur les coefficients => incertitude sur le résultat final.

Limitations par le choix des équations: le modèle suppose que la convection est "laminaire": on aurait donc aussi pu mettre un comportement "turbulent":

\F(∂ ;∂t) (T) = E -  c1  (T1 -T∞)1/3(T1 -T∞)  - c2 (T14 -T∞4)

température

temps

résolution numérique

Discrétisation pour résolution numérique: 	t = n Δt

\F(T1n+1 - T1n;Δt) = E -  c1  (T1n -T∞)1/4(T1n -T∞)  - c2 ((T1n)4 -T∞4)

résultats différents suivant le pas de temps de discrétisation:

évolution avec différents pas de temps Δt

Conclusion

- même un exemple aussi simple n'est pas si simple à résoudre....

- modélisation: choix des phénomènes principaux à résoudre...

- incertitude de la connaissance des coefficients (c1, c2...) .

- limite de calcul des ordinateurs (influence de Δt)...

Corps noir

Assemblée d'oscillateurs quantifiés (En = (n +1/2)\O(h;/)ω enfermés dans une cavité qui piège l'énergie.

la probalité d'occuper l'état d'énergie En est proportionnelle à e-En/kT

par fréquence ω, l'énergie moyenne des modes contenus dans l'intervalle dω et par unité de volume:

u(ω)dω = \F(\O(h;/)ω3;π2c3(exp(\O(h;/)ω/kT) - 1))

L'énergie totale est la somme sur toutes les fréquences:

ER=\F(8π5k4;15c3h3)T4, on pose σ=\F(2π5k4;15c2h3) = 5,67 10-8 SI

Energie rayonnée par le soleil E0 = σTs4, le flux reçu par la terre vue qui voit sous un angle de θ le soleil, soit un angle solide de

Ω = 2 π(1-cos(θ/2)) ~ π θ2/4,    est    donc: Ps = π θ2/4σTs4

L'effet est fondé sur la différence d'absorption de l'atmosphère :

- pour les λ<λ0 l'atmosphère est transparente au rayonnement solaire, le taux d'absorption est αb~0, celui de transmission est  τb ~ 0.95

- pour les  λ>λ0 l'atmosphère est absorbante  αh~0.6

Bilan pour la terre

* la terre reçoit presque tout le rayonnement solaire τb Ps une partie (1-τb-αb) étant réfléchie

* la terre reçoit ε σTa4 où ε est l'émissivité de l'atmosphère:

* la terre rayonne comme un corps noir, elle perd σ Tt4

* les échanges convectifs sont modélisés par - h (Tt -Ta)

\F(∂Ut;∂t) = τb Ps - h (Tt -Ta) + ε σTa4 - σ Tt4

Bilan pour l'atmosphère

* l'atmosphère absorbe αbPs qui est très faible

* elle absorbe  αh σ Tt4 du rayonnement de la terre

* l'atmosphère émet vers la terre et vers l'espace ε σTa4 (ε émissivité), elle perd 2ε σTa4

* les échanges convectifs sont modélisés par + h (Tt -Ta)

\F(∂Ua;∂t) = αbPs + αh σ Tt4 + h (Tt -Ta) - 2 ε σTa4

solution numérique

αb~0  et  τb~1, on pose H=h/σ

le système final est

0  = Τ04  - H (Tt -Ta) + ε Ta4 - Tt4

0 =  αh Tt4 + H (Tt -Ta) - 2 ε Ta4

Ta(αh) et Tt(αh)

αh

exemple de résolution T0=300 H=10000000 ε=.1

αh représente l'absorption de l'énergie lumineuse émise par la terre.

Plus αh augmente, plus la température de la terre et la température de l'atmosphère augmentent.

0  =  - H (δTt -δTa) + 4 ε Ta3 δTa- 4 Tt3 δTt

0 = 4 αh Tt3 δTt  + δαh Tt4 + H (δTt -δTa) - 8 ε Ta3  δTa

δTa/δTt = (H + 4 Tt3 )/(H + 4 εTa3)

dTa (H + 8 ε Ta3 ) = δαh Tt4 + dTt (h + 4 a Tt )

F2[T0_,h_,e_,a_]:=

Block[{ss},

ss=FindRoot[

{T0^4 -   Tt^4 - h (Tt-Ta) +   e Ta^4 ==0,

a Tt^4 + h (Tt-Ta) - 2 e Ta^4 ==0} ,

{Ta,1},{Tt,1}];

Return[ss]]

;

Taa[abs_]:=Ta/.F2[300,10000000,.1,abs][[1]];

Ttt[abs_]:=Tt/.F2[300,10000000,.1,abs][[2]];

Plot[Taa[x],{x,0,.5}]

Plot[Ttt[x],{x,0,.5},PlotRange->{{0.01,0.5},{300,325}}]

Détail alculs

On se donne UN cylindre vertical de Longueur L et de diamètre D1

volume V1=(πD12L/4)

surface totale S1=πD1L (1+ (D1/L)2)

(on néglige πD12/2)

Bilan  d'énergie interne, somme de trois contributions:

d U/dt = QE  + Qconv + Qrayon2 + Qrayon1.

que l'on détaille en:

* variation de l'énergie interne  ρcp V1 T =

\F(∂ ;∂t) (ρV1cpT)

avec

ρ=103

cp=4.18 103

V1=7.8 10-6

ρcp V1= 3.3 106 (D12L)

* refroidissement par la convection naturelle

Qconv = - h S1 (T1 -T∞)

avec

h = kNu/D

k=0.026

Nu = 0.59 Ra1/4

et Ra= \F(g β Pr ;ν2)(T1 -T∞) D13

g=9.81, β~1/T∞, ν=1.5 10-5 Pr =0.72

Ra~108  (T1 -T∞) D3

h S1 = (kNu/D1)(πD1L) = 4.8 (LD13/4)    (T1 -T∞)1/4

* absorption de l'éclairement

QE = E S1

avec

E éclairement (en W/m2)

* réémission de radiation.

Qrayon1 = - σε S1 T14

avec

σ=5.67 10-8 ε =0.9

T∞=300 K

S=πD1L

σε S =  1.6 10-7 (D1L)

* absorption du rayonnement diffus

Qrayon2 = σε S1 T∞4

** Bilan

\F(∂ ;∂t) (ρV1cpT) = E S1 - h S1 (T1 -T∞)  - σε S1 (T14 -T∞4)

h S1 /(ρcp V1) = 1.5 10-6  (D1-5/4)

σε S1/(ρcp V1) = 1.6 10-7 (D1L)/ 3.3 106 (D12L) = 4.85 10-14 /D1

ES1/(ρcp V1)  = E  3.  10-6 (D1-1)

si D1=0.01m L=0.1m

\F(∂ ;∂t) (T) = 3 10-4 E -  4.7 10-4  (T1 -T∞)1/4(T1 -T∞)  - 4.9 10-12 (T14 -T∞4)

d'où si

T∞=300 et E=1  T1=300,3

T∞=300 et E=10 T1=302,6

T∞=300 et E=100 T1=320,

pour la suite  on a en prenant comme échelle les heures 1/3 10-4:

3 10-4 E -  4.7 10-4  (T1 -T∞)1/4(T1 -T∞)  - 4.9 10-12 (T14 -T∞4)

\F(∂ ;∂t) (T) =  E -  1.566  (T1 -T∞)1/4(T1 -T∞)  - 1.6 10-8 (T14 -T∞4)

si E=0 ΔT(0)=10° le temps caractéristique est 2100s (environ 35 min)

/////////

On entoure le tout d'un manchon

ρVcp pour l'air emprisonné est

ρ = 1.2

cp = 103

V =  (π(D22-D12) L/4)

on constate que puisquae ρair<<ρeau, on peut considérer l'air en équilibre thermique

variation de l'énergie interne  ρcp V T =0

refroidissement par la convection naturelle

h S (T2 -T∞)

avec h = kNu/D2

k=0.026

Nu = 0.59 Ra1/4

et Ra= \F(g β Pr ;ν2)(T2 -T∞) D23

g=9.81, β~1/T∞, ν=1.5 10-5 Pr =0.72

Ra~108  (T2 -T∞) D23

h S = (kNu/D2)(πD2L) = 4.8 (LD23/4)    (T2 -T∞)1/4

plus réchauffement par la radiation.

σ=5.67 10-8 ε =0.9

T∞=300 K

S=πDL

Q = \F(σ S1 (T14 - T24);\F(1;ε1) + \F(1-ε2;ε2) \F(D1;D2))

σε S =  1.6 10-7 (DL)

\F(1.6 10-7 (D1L) (T14 - T24);1.11 + .11 \F(D1;D2))

Donc!

4.8 (D23/4)/(D1)     (T2 -T∞)1/4 =  \F(1.6 10-7 (T14 - T24);1.11 + .11 \F(D1;D2))

de l'extérieur

cylindre rempli d'air vertical de Longueur L et de diamètre D2

volume V2=(πD22L/4) - (πD12L/4) surface totale S2=πD2L (1+ (D2/L)2)

(on néglige πD22/2)

* variation de l'énergie interne  ρcp V2 T =

ρVcp pour lle tube est

ρ = 1.2

cp = 103

V =  (π(D22-D12) L/4)

on constate que puisque ρair<<ρeau, on peut considérer l'air en équilibre thermique (il se met plus vite en équilibre que l'eau dans le cylindre 1.

variation de l'énergie interne  ρcp V T =0

* refroidissement par la convection naturelle

- h S (T2 -T∞)

avec h = kNu/D2

k=0.026

Nu = 0.59 Ra1/4

et Ra= \F(g β Pr ;ν2)(T2 -T∞) D23

g=9.81, β~1/T∞, ν=1.5 10-5 Pr =0.72

Ra~108  (T2 -T∞) D23

h S = (kNu/D2)(πD2L) = 4.8 (LD23/4)    (T2 -T∞)1/4

* plus réchauffement par la radiation.

σ=5.67 10-8 ε =0.9

T∞=300 K

S=πD2L

σε S =  1.6 10-7 (D2L)

équilibre de la surface externe:

0 = h S2 (T2 -T∞) + σε S2 (T24 -T∞4)

4.8 (LD23/4)    (T2 -T∞)1/4 (T2 -T∞) + 1.6 10-7 (D2L) (T24 -T∞4)

h S /(ρcp V1) = 1.5 10-6  (D1-5/4)

σε S/(ρcp V1) = 1.6 10-7 (D1L)/ 3.3 106 (D12L) = 4.85 10-14 /D1

D1=0.01m

\F(∂ ;∂t) (T) =   4.7 10-4  (T1 -T∞)1/4(T1 -T∞) + 4.9 10-12 (T14 -T∞4)

si ΔT(0)=10° le temps caractéristique est 2100s (environ 35 min)

On entoure le tout d'un manchon

plus réchauffement par la radiation.

σ=5.67 10-8 ε =0.9

T∞=300 K

S=πDL

Q = \F(σ S1 (T14 - T24);\F(1;ε1) + \F(1-ε2;ε2) \F(D1;D2))

σε S =  1.6 10-7 (DL)

\F(1.6 10-7 (D1L) (T14 - T24);1.11 + .11 \F(D1;D2))

Donc!

4.8 (D23/4)/(D1)     (T2 -T∞)1/4 =  \F(1.6 10-7 (T14 - T24);1.11 + .11 \F(D1;D2))

de l'extérieur